附件1

LED显示屏技术参数要求

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量/单位 | 采购预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色LED屏 | 1.1屏体部分：10.248平方米（长4.27米，宽2.4米，最终尺寸以LED屏幕的实际尺寸为准） 像素间距≤1.86mm 模组电源接口采用4P接插头 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新； 平整度≤0.1mm 对比度：5500:1 色温：色温可调范围：3000k~15000k 视角：水平视角≥170度，垂直视角≥155度 功耗：功耗（W/㎡）峰值≤380，平均≤120 亮度均匀度（校正后）≥98.8% 刷新率：≥3840Hz。换帧频率：50&60Hz 灰度：100%亮度 16bits灰度，20%亮度 12bits灰度 寿命：≥10万小时 工作温度范围：0℃~40℃ 存储温度范围：0℃~60℃ 1.2控制接收系统 灵活带载，单卡支持8、16、24、32组数据输出模式。 无需转接板，单卡需自带16个标准HUB75接口。 单卡带载像素512*256。 软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 1.3视频处理器： 三画面；带载390万、横向最大4096、纵向最大4096; 输入：1xSDI、1xCVBS、1xVGA、1xDVI、2xHDMI、1xAudio；输出：6x网口； U盘脱机播放； 1.4配电柜改造及主线缆敷设 现有配电柜更换空开，敷设LED主电缆等。 1.5显示屏安装结构、支架、包边、辅材装饰等 国标钢材料精准定位，包边采用黑钛金不锈钢。 1.6 HDMI高清切换器、延长器等显示控制设备。 包含2进1出高清KVM切换器，50米HDMI转RJ45延长器，高清线等。 | 1套 | 不超过195000.00 |